附件1

中华人民共和国应急管理行业标准

YJ/T XXXX—XXXX

代替 AQ/T 3052-2015

YJ

危险化学品事故应急救援指挥导则

Guide for command of emergency rescue in hazardous chemical accidents

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部  发布

| ICS | 13.220 |
| --- | --- |
| CCS | 67 |

目次

目次	-I-

前    言	-II-

1  范围	-1-

2  规范性引用文件	-1-

3  术语和定义	-1-

4  基本原则	-2-

5  应急救援指挥机制与保障	-2-

5.1  政府分级指挥	-2-

5.2  队伍专业指挥	-3-

5.3  工作组设置	-3-

5.4  现场指挥部技术保障	-4-

5.5  应急救援指挥通信保障	-4-

6  应急救援指挥程序	-4-

6.1  应急响应	-4-

6.2  专业应急队伍现场管理	-4-

6.3  警戒隔离	-4-

6.4  人员防护与救护	-5-

6.4.1  应急救援人员防护	-5-

6.4.2  遇险人员救护	-5-

6.4.3  公众安全防护	-5-

6.5  现场处置	-5-

6.5.1  火灾爆炸事故处置	-5-

6.5.2  泄漏事故处置	-5-

6.5.3  中毒窒息事故处置	-6-

6.5.4  其他处置要求	-6-

6.6  现场监测	-6-

6.7  洗消	-6-

6.8  现场清理	-6-

6.9  现场管制	-6-

6.10  信息发布	-7-

6.11  救援结束	-7-

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件替代AQ/T 3052-2015《危险化学品事故应急救援指挥导则》，与AQ/T 3052-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 在“范围”中增加了对文件性质的描述（见1，2015版的1）；

- 在“范围”中更改了本文件适用范围的描述（见1，2015版的1）；

- 在“术语和定义”中修改了“应急响应”的定义和来源（见3.1,2015版的3.1）；

- 在“术语和定义”中增加了专业应急队伍（见3.3）、现场指挥部（见3.4）、现场指挥员（见3.5）、警戒隔离区（见3.8）、安全区（见3.9）、危险区（见3.10）的定义及其英文译名；

- 在“术语和定义中”增加了疏散对象的描述（见3.6，2015版的3.4）；

- 更改了“基本原则”中的部分内容（4.1、4.3、4.5、4.6，见2015版的,4.1、4.2、4.4、4.5），增加了分级负责、属地管理的原则（见4.2）和技术处置、设备（装置等）处置为主，工艺处置优先、协同救援的原则（见4.4）；

- 增加了“应急救援指挥机制与保障”一章（见第5章）；

- 2015版“应急响应”中5.1.5、5.1.8调整为5.1.4现场指挥部的职责；

- 2015版“应急响应”中5.1.4调整为5.2.4现场指挥员的职责；

- 删除了2015版“应急响应”中5.1.6外部救援力量内容、5.1.7了解事故现场情况内容；

- 将2015版的“5 基本程序”更改为“6 应急救援指挥程序”；

- 更改了“应急响应”中事故单位应急响应时的部分内容（见6.1.1，2015版的5.1.1）；

- 更改了“应急响应”中政府有关部门在接到事故报告后的行动内容（见6.1.3，2015版的5.1.3）；

- 增加了“专业应急队伍现场管理”（见6.2）；

- 更改了“警戒隔离”中确定警戒隔离区的依据描述（见6.3.1，2015版的5.2.1）；

- 2015版的“警戒隔离”中5.2.2和5.2.4内容合并为6.3.2（见6.3.2，2015版的5.2.2、5.2.4）；

- 增加了“应急救援人员防护”中“在通讯畅通的情况下”、“至少以2人为一组进入现场救援，不可单人行动”的规定（见6.4.1.1，2015版的5.3.1.1）；

- 增加了“应急救援人员防护”中控制、记录进“出”现场应急救援人员数量的表述（见6.4.1.2,2015版的5.3.1.2）；

- 更改了“应急救援人员防护”中的主体描述和发现紧急情况时撤离和报告的主体和顺序（见6.4.1.3，2015版的5.3.1.3）；

- 增加了“遇险人员救护”中进行受困人员转移时做好个人防护和必要时进行洗消的规定（见6.4.2.1，2015版的5.3.2.1）；

- 更改了“公众安全防护”中现场指挥部根据现场指挥员的疏散请求决定并发布指令的规定（见6.4.3.1,2015版的5.3.3.1）；

- 在“公众安全防护”中增加了通过声光警报、移动通讯、分区广播、标识引导等手段并由公安部门人员引导的规定（见6.4.3.2,2015版的5.3.3.2）；

- 在“火灾爆炸事故处置”中增加了处置原则和按照生产工艺特点进行处置的内容（见6.5.1.1,2015版的5.4.1.1）；

- 在“火灾爆炸事故处置”中增加了“在未完全隔断物料前提下”禁止对液化烃强行灭火的规定（见6.5.1.2,2015版的5.4.1.2）；

- 更改了“火灾爆炸事故处置”中事发企业优先保障内容的表述（见6.5.1.3，2015版的5.4.1.3）；

- 更改了在生产过程中发生泄漏时采取措施的表述（见6.5.2.1.1,2015版的5.4.2.1.1）；

- 更改了“控制泄漏源”中在输送、储存、使用等过程中发生泄漏时采取措施的表述（6.5.2.1.2,2015版的5.4.2.1.2）；

- 更改了“控制泄漏物”中对气体泄漏物处置措施的表述（6.5.2.2.2,2015版的5.4.2.2.2）；

- 增加了“控制泄漏物”中在罐区泄漏处置时有关注水操作的要求（见6.5.2.2.4）；

- 在“中毒窒息事故处置”中将“染毒者”更改为“中毒者”，明确“根据中毒特性”进行紧急救治的规定（见6.5.3.1,2015版的5.4.3.1）；

- 在“中毒窒息事故处置”中明确送“专业医疗机构”观察治疗的描述（见6.5.3.2，2015版的5.4.3.2）；

- 增加了“中毒窒息事故处置”中禁止在无防护措施下进行口对口人工呼吸的规定（见6.5.3.3）；

- 增加了“其他处置要求”中专业应急队伍统一约定紧急撤离信号的规定（见6.5.4.1，2015版的5.4.4.1）；

- 更改了“现场监测”中动态监测危险化学品的描述（见6.6.1，2015版的5.5.1）；

- 增加了“现场监测”中测定气象数据的频率描述（见6.6.2，2015版的5.5.2）；

- 更改了“现场监测”中监测物质的类型（见6.6.4，2015版的5.5.4）；

- 删除了“现场监测”中调整救援行动方案主体的描述（见6.6.5,2015版的5.5.5）；

- 更改了“洗消”中洗消站设立情况的表述（见6.7.1，2015版的5.6.1）；

- 更改了“现场清理”中清除的残留物质的表述（见6.8.1,2015版的5.7.1）；

- 增加了“现场清理”中对泄漏液体、固体分类收集、分类堆存的规定（见6.8.2，2015版的5.7.2）；

- 删除了“现场清理”中动态监测、将监测信息报告指挥部的描述（见2015版的5.7.4）；

- 更改了“现场清理”事故应急中产生的污水表述（见6.8.4，2015版的5.7.5）；

- 更改了“现场清理”中水体的表述（见6.8.5,2015版的5.7.6）；

- 增加了“现场清理”中对污染物的处置规定（见6.8.6）；

- 增加了“现场清理”中做好作业监护的规定（见6.8.7）；

- 增加了“现场管制”内容（见6.9）；

- 更改了事故信息发布主体（见6.10.1,2015版的5.8.1）；

- 增加了“信息发布”中舆情应对的内容（见6.10.2,2015版的5.8.2）；

- 更改了事故现场处置完毕后发布救援行动结束指令的主体（见6.11.1,2015版的5.9.1）；

- 明确了解除警戒后解散的指挥部，增加了对参与处置的应急救援人员开展健康专项检查的规定（见6.11.3,2015版的5.9.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

危险化学品事故应急救援指挥导则

# 1  范围

本文件规定了危险化学品事故应急救援指挥的基本原则和程序，是危险化学品事故救援处置的指导性文件。

本文件适用于由政府部门、外部救援力量和事故单位共同参与处置的危险化学品事故的应急救援。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29639    生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1
应急响应  emergency response

- 针对事故险情或事故，依据应急预案采取的应急行动。

［来源：GB/T 29639-2020，3.2］

- 3.2
应急救援  emergency rescue

在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

- 3.3
专业应急队伍  professional emergency response team

由具备专业知识、技能和丰富经验的人员构成，配备有专门应对事故的装备和器材，能够在危险化学品事故发生时迅速、有效地进行应急救援，以降低事故危害程度、减少事故损失的专业组织。

3.4

- 现场指挥部  on-site command post

在危险化学品事故现场，负责统一领导、决策和协调的临时指挥机构。

- 3.5
现场指挥员  on-site commander

在危险化学品事故现场，负责统一协调指挥专业应急队伍开展现场处置的指挥人员。

- 3.6
撤离  retreat

在应急响应过程中，现场生产作业人员、应急救援人员因生命安全受到严重威胁而撤出事故现场的行为。

- 3.7
疏散  evacuate

在应急响应过程中，将生命安全和身体健康受到威胁的事故现场周边公众及非必要的抢险、应急救援人员转移至安全区域的行为。

- 3.8
警戒隔离区  warning isolation zone

为防止二次灾害，在事故发生地点周边设立的安全隔离地带。

- 3.9
安全区  safety zone

远离事故发生地点，受到事故灾害和次生灾害影响可以忽略不计的安全地区。

- 3.10
危险区  hazardous area

靠近事故发生地点，人员生命和健康受到事故灾害和次生灾害影响较大的地区。

# 4  基本原则

4.1  坚持生命至上、安全第一的原则。在保障应急救援人员安全的前提下，果断抢救受困人员的生命，迅速控制危险化学品事故现场，防止次生灾害。现场情况不明时，禁止盲目处置。

4.2  坚持分级负责、属地管理的原则。负责牵头处置危险化学品事故的县级以上人民政府或应急管理机构应当按照相关应急预案分级启动响应，设立现场指挥部，指定现场指挥员。

4.3  坚持统一领导、科学决策、专业处置的原则。事故现场实行政府分级指挥和队伍专业指挥相结合的指挥机制，由现场指挥部统一领导，集中决策，协调行动，专业应急队伍负责事故现场具体处置，重大决策由现场指挥部决定。

4.4  坚持技术处置、设备（装置等）处置为主，工艺处置优先、协同救援的原则。根据事故现场化学品的危害特性和生产工艺特点，优先实施能量隔离、物料切断、导流放空、降温降压等工艺技术措施；各参战专业应急队伍结合自身优势，分工合作、密切配合、统一行动。

4.5  坚持保护生态、减少污染的原则。在处置中有关单位和人员应加强对生态环境的保护，控制事故影响范围，减少对大气、土壤、水体的污染。

4.6  坚持妥善处置、证据保全的原则。在救援过程中，有关单位和人员应考虑妥善保护事故现场及相关证据，不得以救援为借口，故意破坏事故现场、毁灭相关证据。

# 5  应急救援指挥机制与保障

## 5.1  政府分级指挥

5.1.1  根据事故等级及特点，由负责牵头处置危险化学品事故的县级以上人民政府或部门，依据应急预案成立现场指挥部。现场指挥部总指挥、副总指挥根据应急预案明确，必要时由负责牵头处置危险化学品事故的县级以上人民政府或部门指定。

5.1.2  上级政府或者应急管理机构成立现场指挥部的，下级现场指挥部应纳入上级现场指挥部，并在其统一领导下，开展事故救援工作。

5.1.3  现场指挥部应设置在事故地点的上风向或侧风向，与事故点距离不小于涉及危险化学品大量泄漏情况下的防护距离，并设立明显标志。

5.1.4  现场指挥部的职责：

——对事故做出评估、报告和通报，负责事故的信息发布及舆情应对。

——组织协调政府部门、专业应急队伍和社会力量参与应急救援，调动所需人力、物力以及做好相关保障工作。

——根据现场救援力量情况，指定专业应急队伍现场指挥员。

——对事故应急救援做出决策，确定应急救援行动方案，结合专业应急队伍提供的情报对应急救援进行指导。

——根据专业应急队伍的请求调集有关资源。

——明确专人负责现场事故信息收集、汇总、上报工作，全面梳理掌握事故相关信息，及时向上级应急指挥机构报告处置进展情况。

——明确专人负责应急指挥视频通信，保障与本级应急指挥部音视频通信畅通。

——根据事故的发展趋势与应急救援效果，经科学评估后及时调整应急响应行动或适时宣布终止应急行动。

——组织对事故现场进行清理和恢复工作，消除事故影响，防止出现次生衍生灾害。

## 5.2  队伍专业指挥

5.2.1  危险化学品事故现场具体救援行动采用救援队伍现场指挥员负责制，统一指挥专业应急队伍开展现场处置。

5.2.2  现场指挥员可根据有关应急预案或者实际需要设现场副指挥员若干名，协助开展现场应急救援指挥工作。

5.2.3  现场指挥员应熟悉危险化学品行业事故现场的主要风险，具备危险化学品事故现场处置的丰富经验。

5.2.4  现场指挥员的职责：

——组织现场侦查、检测，划定警戒隔离区域，抢救、撤离遇险人员。

——听取先期处置情况汇报，了解掌握现场情况。

——组织有关单位和专家进行会商，科学研判现场风险以及事故发展进程，制定现场处置方案（包括工艺控制、工程抢险、防范次生衍生事故等方案）。

——贯彻现场指挥部确定的应急救援行动方案，及时将现场监测结果和现场处置进展报告现场指挥部，向现场指挥部提出外部救援力量、技术、物资支持、疏散公众、终止结束救援等请求和建议。

——明确部署现场处置任务，持续跟进和督查工作开展情况，组织应急行动评估总结。

## 5.3  工作组设置

5.3.1  现场指挥部应根据危险化学品事故的性质、规模、危害程度以及实际处置需求等因素，合理设置工作组，明确各工作组的职责与任务，加强各工作组之间的协调配合，以确保高效、有序地开展应急救援工作。

5.3.2  现场指挥部宜设下列（不限于）工作组。

——综合协调组：由负责牵头处置的县级以上人民政府办公室或应急管理办公室牵头，应急管理、公安、消防、生态环境、卫生健康、交通、宣传等部门组成，负责统筹协调各工作组之间的工作，传达现场指挥部的决策和指令，收集、汇总、上报事故信息和救援进展情况，协调解决救援过程中出现的各种问题，确保救援工作有序进行。

——现场处置组：由负责牵头处置的县级以上人民政府应急管理部门牵头，消防、危化救援、工艺操作、工程抢险、生态环境等救援力量组成，由现场指挥员统一协调指挥开展事故现场处置。

——技术专家组：由负责牵头处置的县级以上人民政府应急管理部门牵头，危险化学品安全生产领域专家、生态环境领域专家、事故单位工艺操作人员组成，负责为应急救援提供技术支持和决策咨询，对事故发展趋势进行分析和预测，评估事故风险和危害程度，为现场处置方案的制定和调整提供科学依据。

——医疗卫生组：由负责牵头处置的县级以上人民政府卫生健康部门牵头，组织医疗急救队伍和医护人员，负责对事故中的受伤人员进行现场救治、转运和后续治疗，设立临时医疗救护点，调配医疗资源，保障受伤人员得到及时有效的治疗。

——警戒保卫组：由负责牵头处置的县级以上人民政府公安部门牵头，设置警戒区域，实施交通管制，维护事故现场及周边的治安秩序，防止无关人员和车辆进入危险区域，保障救援工作的安全和顺利进行，同时对事故现场进行保护，以便后续的调查取证。

——新闻宣传组：由负责牵头处置的县级以上党委宣传部门牵头，负责制定新闻发布方案，及时、准确地向社会发布事故信息和救援进展情况，回应社会关切，引导舆论，防止不实信息传播造成社会恐慌。

——后勤保障组：由负责牵头处置的县级以上人民政府牵头，应急管理、消防、财政、交通运输、水利气象、能源、通信管理等部门、单位参加，负责应急救援所需物资、装备、资金、交通、通信、电力的供应，负责群众紧急疏散安置以及应急救援人员和疏散安置人员的生活保障等。

## 5.4  现场指挥部技术保障

5.4.1  现场指挥部宜具备事故综合研判功能，对事故的破坏区域和影响范围实时分析预测，并通过电子地理信息可视化技术集中展示。

5.4.2  现场指挥部宜具备事故应急资源查询、调配及一键群发等功能。

5.4.3  现场指挥部宜具备现场动态与处置进程展示功能，可实时显示事故相关信息及处置进展信息。

## 5.5  应急救援指挥通信保障

5.5.1  应急救援过程中现场指挥部、专业应急队伍之间应具备语音、视频等数据的互联互通，确保救援过程指令能够“横向到边、纵向到底”的传达到各参战单位。

5.5.2  各参战单位车组（战斗班组）、中队、大队与现场指挥部应建立专用通讯网络，保障作战指令迅速下达有效执行。

5.5.3  事故处置过程中应采用无人机、布控球、机器人等多种方式进行实时侦检，实现事故现场信息的获取与回传。

# 6  应急救援指挥程序

## 6.1  应急响应

6.1.1  事故单位应立即启动应急预案，确定科学、合理的救援方案，并统一指挥实施。

6.1.2  事故单位在开展自救的同时，应按照有关规定向当地政府部门报告。

6.1.3  政府有关部门在接到事故报告后，应立即研判并启动相关预案，赶赴事故现场，成立现场指挥部，明确总指挥、副总指挥、现场指挥员及有关成员单位或人员的职责分工。

## 6.2  专业应急队伍现场管理

6.2.1  现场指挥员应在事故现场附近安全区域设立统一的应急队伍集结点、应急物资装备接收点和分发点。

6.2.2  专业应急队伍登记后一律进入集结区待命，服从现场指挥员的统一指挥。

6.2.3  现场指挥员根据应急救援行动方案和各应急救援队伍特点，进行任务分配和应急物资装备调配。

6.2.4  专业应急队伍的待命、出动、归建等状态信息应及时上报现场指挥部。

6.2.5  应急救援结束后，现场指挥部负责各应急救援力量有序归建，统计应急物资装备的损耗记录。

## 6.3  警戒隔离

6.3.1  根据所涉化学品及燃烧产物的危害特性、泄漏情况、扩散趋势，以及有毒物质分布、火焰热辐射和爆炸冲击波的涉及范围等对事发周边区域进行风险评估，确定警戒隔离区。

6.3.2  合理设置出入口，在警戒隔离区边界设警示标志，并设专人负责警戒，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

6.3.3  对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。

6.3.4  根据事故发展、现场处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区。

## 6.4  人员防护与救护

### 6.4.1  应急救援人员防护

6.4.1.1  调集所需安全防护装备。现场应急救援人员应针对不同的危险特性，采取有效安全防护措施，在通讯畅通的情况下，至少以2人为一组进入现场救援，不可单人行动。

6.4.1.2  控制、记录进出现场应急救援人员的数量。

6.4.1.3  现场应急救援人员若发现直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况，应立即撤离，并报告现场指挥员和现场指挥部。

### 6.4.2  遇险人员救护

6.4.2.1  在确保现场环境安全并做好个人防护后，应急救援人员应携带救生器材迅速进入现场，将遇险受困人员转移至危险区出口，必要时进行洗消，并转移到安全区。

6.4.2.2  将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区，撤离时要选择正确方向和路线。

6.4.2.3  对救出人员进行现场急救和登记后，交专业医疗卫生机构处置。

### 6.4.3  公众安全防护

6.4.3.1  现场指挥部根据现场指挥员疏散人员的请求，决定并发布疏散指令。

6.4.3.2  应选择安全的疏散路线，通过声光警报、移动通讯、分区广播、标识引导等手段，由公安部门有序引导疏散人员到达安全区域，避免横穿危险区。

6.4.3.3  根据危险化学品的危害特性，指导疏散人员就地取材（如毛巾、湿布、口罩），采取简易有效的措施进行自我保护。

## 6.5  现场处置

### 6.5.1  火灾爆炸事故处置

6.5.1.1  坚持技术处置、设备（装置等）处置为主，工艺（处置）优先，扑灭现场明火应坚持“先控制、后扑灭”的原则。应按照生产工艺特点，优先实施隔断物料、导流放空、排放火炬、降温降压等工艺技术措施；依据危险化学品性质、火灾大小采用冷却、堵截、突破、夹攻、合击、分割、围歼、破拆、封堵、排烟等方法进行控制与灭火；根据现场情况，选择科学合理的灭火设备、器材。

6.5.1.2  根据危险化学品特性，选用正确的灭火剂。禁止用水、泡沫等含水灭火剂扑救遇湿易燃物品、自燃物品火灾；禁用直流水冲击扑灭粉末状、易沸溅危险化学品火灾；禁用砂土盖压扑灭爆炸品火灾；宜使用低压水流或雾状水扑灭腐蚀品火灾，避免腐蚀品溅出；在未完全隔断物料前提下，禁止对液化烃强行灭火。

6.5.1.3  事发企业应密切监控工艺装置异常情况，做好应急状态下生产方案的调整和装置生产平衡，优先保障应急救援所需的装备、设备、灭火药剂和其他应急物资。

6.5.1.4  根据现场情况和应急预案要求，及时决定有关设备、装置、单元或系统紧急停车，避免事故扩大。

### 6.5.2  泄漏事故处置

- 6.5.2.1  控制泄漏源

6.5.2.1.1  在生产过程中发生泄漏，事故单位应根据生产和事故情况，采取停车、局部循环、改走副线或降压堵漏等措施，防止事故扩大。

6.5.2.1.2  在输送、储存、使用等过程中发生泄漏，应根据事故情况，优先采取切断物料来源、倒罐转移、适时封堵等控制措施。

- 6.5.2.2  控制泄漏物

6.5.2.2.1  泄漏物控制应与泄漏源控制同时进行。

6.5.2.2.2  对气体泄漏物可采取喷雾状水、转料或输入惰性气体、加入中和剂等措施，降低泄漏物的浓度或燃爆危害。喷水稀释时，应管控、收纳产生的污水，防止水体污染。

6.5.2.2.3  对液体泄漏物可采取容器盛装、吸附、筑堤、挖坑、泵吸等措施进行收集、阻挡或转移。若液体具有挥发及可燃性，可用适当的泡沫覆盖泄漏液体。

6.5.2.2.4  在危险化学品罐体泄漏处置中，对不溶于水且密度比水小的液体介质，具备注水条件的储罐可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。

### 6.5.3  中毒窒息事故处置

6.5.3.1  立即将中毒者转移至上风向或侧上风向空气无污染区域，根据中毒特性进行紧急救治。

6.5.3.2  经现场紧急救治，伤势严重者立即送专业医疗机构观察治疗。

6.5.3.3  禁止在无防护措施情况下进行口对口人工呼吸救援。

### 6.5.4  其他处置要求

6.5.4.1  专业应急队伍应统一约定紧急撤离信号，现场指挥人员发现危及人身生命安全的紧急情况，应迅速发出紧急撤离信号。

6.5.4.2  若因火灾爆炸引发泄漏中毒事故，或因泄漏引发火灾爆炸事故，应统筹考虑，优先采取保障人员生命安全，防止灾害扩大的救援措施。

6.5.4.3  维护现场救援秩序，防止救援过程中发生车辆碰撞、车辆伤害、物体打击、高处坠落等事故。

## 6.6  现场监测

6.6.1  对易燃易爆、有毒有害危险化学品的浓度、扩散等情况进行动态监测。

6.6.2  实时测定风向、风力、气温等气象数据。

6.6.3  确认装置、设施、建（构）筑物已经受到的破坏或潜在的威胁。

6.6.4  动态监测现场及周边空气、水体、土壤等环境污染情况。

6.6.5  根据现场动态监测信息，适时调整应急救援行动方案。

## 6.7  洗消

6.7.1  需要时，在危险区与安全区交界处设立洗消站。

6.7.2  使用相应的洗消药剂，对所有染毒人员及工具、装备进行洗消。

## 6.8  现场清理

6.8.1  彻底清除事故现场各处残留的易燃易爆、有毒有害物质。

6.8.2  对泄漏液体、固体应分类收集，分类堆存，统一处理。

6.8.3  对污染地面进行彻底清洗，确保不留残液。

6.8.4  对冷却灭火、化学洗消等现场处置过程中产生的污水应集中净化处理，严禁直接外排。

6.8.5  若空气、水体、土壤出现污染，应及时采取相应处置措施。

6.8.6  对污染物应采用专用塑料袋密封，统一处理。

6.8.7  清理过程应做好作业监护，实时监控清理人员和作业环境的安全状况，出现异常情况时，及时发出警报及撤离信号。

## 6.9  现场管制

6.9.1  现场管制由公安部门牵头负责。

6.9.2  按照现场指挥部要求，进行事故现场周边交通管制、封锁有关现场道路、查验现场人员的身份证件等工作，设置安全区域和警示标志。

6.9.3  指挥、引导无关人员撤离事故现场。

6.9.4  根据需要开设应急救援特别通道，确保救灾物资、器材和人员的运送畅通。

## 6.10  信息发布

6.10.1  事故信息由现场指挥部统一对外发布。

6.10.2  信息发布应及时、准确、客观、全面，并做好舆情监控、研判和处置工作。

## 6.11  救援结束

6.11.1  事故现场处置完毕，遇险人员全部救出，可能导致次生、衍生灾害的隐患得到彻底消除或控制，由现场指挥部发布救援行动结束指令。

6.11.2  清点应急救援人员、车辆及器材。

6.11.3  解除警戒，现场指挥部解散，应急救援人员返回驻地，并对参与处置的应急救援人员开展健康专项检查。

6.11.4  对救援行动进行总结评估，并报上级有关部门。